#include <ModbusMaster.h>

#include <HardwareSerial.h>

// ===== KONFIGURACE PINŮ =====

#define RX485 16      // Modbus Epever

#define TX485 17

#define MAX485_DE 4

#define RXD2 26       // SolarAssistant RS232

#define TXD2 27

// ===== OBJEKTY =====

HardwareSerial SerialModbus(2); // UART2

HardwareSerial SerialSA(1);     // UART1

ModbusMaster node;

struct EpeverData {

float battery_voltage = 0;

float battery_current = 0;

float ac_voltage = 0;

float ac_current = 0;

float power = 0;

float temperature = 0;

uint16_t status = 0;

};

EpeverData inv;

// --- CRC PRO SOLARASSISTANT ---

uint16_t cal_crc_half(uint8_t *pin, uint8_t len) {

uint16_t crc = 0;

uint8_t *ptr = pin;

static const uint16_t crc_ta[] = {

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,

0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef

};

while(len--) {

uint8_t da = ((uint8_t)(crc >> 8)) >> 4;

crc <<= 4;

crc ^= crc_ta[da ^ (*ptr >> 4)];

da = ((uint8_t)(crc >> 8)) >> 4;

crc <<= 4;

crc ^= crc_ta[da ^ (*ptr & 0x0f)];

ptr++;

}

return crc;

}

// --- MODBUS FUNKCE (VAŠE OSVĚDČENÉ) ---

void preTransmission() { digitalWrite(MAX485_DE, HIGH); }

void postTransmission() { digitalWrite(MAX485_DE, LOW); }

float readReg(uint16_t addr, float scale = 100.0f) {

uint8_t result = node.readInputRegisters(addr, 1);

if (result == node.ku8MBSuccess) return node.getResponseBuffer(0) / scale;

return NAN;

}

float readPower() {

float low = readReg(0x310E, 1.0f);

float high = readReg(0x310F, 1.0f);

if (isnan(low)) low = 0;

if (isnan(high)) high = 0;

uint32_t raw = ((uint32_t)high << 16) | (uint16_t)low;

return raw / 100.0f;

}

bool readEpever(EpeverData &d) {

float v = readReg(0x3108);

if (isnan(v)) return false;

d.battery_voltage = v;

float bi = readReg(0x3109);

if (!isnan(bi)) d.battery_current = bi;

float acv = readReg(0x310C);

if (!isnan(acv)) d.ac_voltage = acv;

float aci = readReg(0x310D);

if (!isnan(aci)) d.ac_current = aci;

float temp = readReg(0x3111);

if (!isnan(temp)) d.temperature = temp;

float p = readPower();

if (!isnan(p)) d.power = p;

if (node.readInputRegisters(0x3202, 1) == node.ku8MBSuccess) d.status = node.getResponseBuffer(0);

if (d.ac_voltage > 0) d.ac_current = d.power / d.ac_voltage;

return true;

}

// --- ODPOVĚĎ SOLARASSISTANTU ---

void sendSAResponse(String res) {

uint16_t crc = cal_crc_half((uint8_t*)res.c_str(), res.length());

uint8_t high = (uint8_t)(crc >> 8), low = (uint8_t)(crc & 0xFF);

if (high == 0x0D || high == 0x0A || high == 0x28) high++;

if (low == 0x0D || low == 0x0A || low == 0x28) low++;

SerialSA.print(res); SerialSA.write(high); SerialSA.write(low); SerialSA.write(0x0D);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Modbus Epever

SerialModbus.begin(115200, SERIAL_8N1, RX485, TX485);

pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);

digitalWrite(MAX485_DE, LOW);

node.begin(1, SerialModbus);

node.preTransmission(preTransmission);

node.postTransmission(postTransmission);

// SolarAssistant RS232

SerialSA.begin(2400, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);

Serial.println("BRIDGE EPEVER -> AXPERT READY");

}

void loop() {

static unsigned long lastModbus = 0;

if (millis() - lastModbus > 2000) {

if (readEpever(inv)) {

Serial.print("Epever OK: "); Serial.print(inv.power); Serial.println(" W");

}

lastModbus = millis();

}

if (SerialSA.available()) {

String cmd = SerialSA.readStringUntil('\r');

if (cmd.length() > 0) {

if (cmd.indexOf("QPIGS") != -1) {

char buf[120];

int load_w = (isnan(inv.power) || inv.power > 10000) ? 0 : (int)inv.power;

float bat_v = isnan(inv.battery_voltage) ? 0.0 : inv.battery_voltage;

// Sestavení řetězce: Zátěž = výkon Epeveru, PV = 0

snprintf(buf, sizeof(buf), "(000.0 00.0 %05.1f 50.0 %04d %04d %03d 400.0 %05.2f %03d 100 %04d 0000 000.0 %05.2f 00000 00010110 00 00 00000 010",

inv.ac_voltage,

(int)(load_w * 1.05), // VA

load_w,               // W (Load)

(int)((load_w/4000.0)*100), // Load%

bat_v,

(int)inv.battery_current,

(int)inv.temperature,

bat_v);

sendSAResponse(String(buf));

Serial.print(">>> SA: "); Serial.println(buf);

}

else if (cmd.indexOf("QMOD") != -1)  sendSAResponse("(B");

else if (cmd.indexOf("QPI") != -1)   sendSAResponse("(PI30");

else if (cmd.indexOf("QID") != -1)   sendSAResponse("(92931706100215");

else if (cmd.indexOf("QPIRI") != -1) sendSAResponse("(230.0 21.7 230.0 50.0 21.7 5000 4000 48.0 46.0 42.0 56.4 54.0 0 10 080 1 1 1 9 0 0 54.0 0 1");

}

}

}