ESP32 Bridge: Epever Inverter (Modbus) -> SolarAssistant (Axpert PI30)

Popis projektu:
Tento projekt slouží jako komunikační most (gateway) pro majitele střídačů, které nejsou přímo podporovány systémem SolarAssistant (v tomto případě Epever řady IPower/SHI), ale disponují protokolem Modbus-RTU.

ESP32 v reálném čase vyčítá data z měniče přes sběrnici RS485 a následně je "překládá" do protokolu Voltronic PI30. SolarAssistant se k ESP32 připojuje přes RS232 a vidí jej jako standardní střídač Axpert M 5000-48. To umožňuje plnohodnotné logování dat, sledování zátěže a napětí baterie v rámci jednoho dashboardu vedle ostatních originálních střídačů Axpert.

Klíčové vlastnosti:

- Hardware: ESP32, převodník TTL/RS485 (pro Epever), převodník TTL/RS232 (pro SolarAssistant).

- Podpora více střídačů: Simulátor používá unikátní sériové číslo, takže jej SolarAssistant bez problémů zařadí do paralelního systému jako další jednotku.

- Ošetření dat: Kód obsahuje algoritmy pro výpočet kontrolního součtu (CRC) specifického pro Voltronic a ošetřuje kritické znaky v komunikaci pro zajištění stability.

- Mapování hodnot: Výkon z Epeveru je v tomto kódu směrován do kolonky "Load" (Zátěž) pro sledování spotřeby připojených spotřebičů.

Schéma zapojení:

- Modbus (Epever): UART2 (Piny 16-RX, 17-TX, 4-DE pro MAX485), rychlost 115200/9600 bps.

- SolarAssistant (RS232): UART1 (Piny 26-RX, 27-TX), rychlost 2400 bps.

Tyto informace budou velmi užitečné pro každého, kdo by si chtěl kód upravit pro jiný střídač nebo jiný typ dat.

Technické detaily implementace

1. Komunikační vrstvy (Dual-UART)

ESP32 funguje jako asynchronní procesor mezi dvěma světy:

- Modbus-RTU (Master): Běží na vysoké rychlosti (115200 bps) a aktivně se ptá Epeveru na data každé 2 sekundy. Používá piny 16 a 17.

- Voltronic PI30 (Slave): Běží na velmi nízké rychlosti (2400 bps). Pasivně čeká na dotaz od SolarAssistenta a musí odpovědět okamžitě. Používá piny 26 a 27.

- Důležité: Kód nepoužívá funkci delay(), aby obsluha SolarAssistenta nebyla blokována pomalým čtením Modbusu.

2. Adresace Modbus (Epever)

Data jsou vyčítána z tzv. Input Registers (funkce 0x04). Podle dokumentace Epever IPower/SHI jsou klíčové adresy:

- 0x3108: Napětí baterie (Battery voltage) – jednotka 0.01 V.

- 0x310C: Výstupní AC napětí (L-N voltage) – jednotka 0.01 V.

- 0x310E & 0x310F: Výstupní výkon (Power) – 32-bitová hodnota (L+H), jednotka 0.01 W.

- 0x3111: Teplota zařízení (Device temperature) – jednotka 0.01 °C.

- Převod: Vyčtené celé číslo (integer) se dělí 100.0f, čímž získáme reálnou hodnotu s desetinnou čárkou (float).

3. Sestavení protokolu Axpert (Parsing do Stringu)

Nejsložitější částí je transformace čísel do formátu, kterému rozumí SolarAssistant. K tomu slouží funkce snprintf, která skládá řetězec QPIGS.

Struktura odpovědi QPIGS (v našem kódu):

- Hlavička: Začíná vždy levou závorkou (.

- AC Napětí: Přebíráme z inv.ac_voltage.

- Výkon zátěže (W): Přebíráme z inv.power. V protokolu je to 6. pozice.

- Zátěž v %: Vypočítáno jako (výkon / 4000) * 100.

- Napětí baterie: Přebíráme z inv.battery_voltage.

- Statusy: Na konci řetězce posíláme fixní binární kód 00010110, který SolarAssistantu říká, že střídač je zapnutý a v pořádku.

4. Magie s CRC (Cyclic Redundancy Check)

Protokol Voltronic vyžaduje na konci každé zprávy dvoubajtový kontrolní součet.

- Algoritmus: Používá se CRC-16 (XMODEM) s polynomem 0x1021.

- Korekce znaků: Kód obsahuje unikátní opravu. Pokud vypočtené CRC obsahuje bajty 0x0D (příkaz k ukončení), 0x0A nebo 0x28, SolarAssistant by zprávu předčasně ukončil nebo ji považoval za chybnou. Kód tyto bajty detekuje a inkrementuje je o 1, což je standardní trik pro stabilitu u těchto čínských protokolů.

5. Sériové číslo a Identifikace

Aby se simulátor mohl zapojit do paralelního systému:

- Odpovídá na příkaz QID unikátním 14místným číslem.

- Odpovídá na QVFW verzí firmwaru (např. 73.00), což ovlivňuje, jaké ikony a funkce SolarAssistant v dashboardu aktivuje.

Licence:
Kód je volně k šíření, úpravám a nekomerčnímu využití.